| 1. Arbeitsbereich Raum: Labor Teilnehmer*innen: max. 32 Schüler*innen Dauer: 90 Minuten |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Tätigkeiten/Verfahren |  |  |
| - Erstellen einer pH-Skala von Pufferlösungen (pH 3-11) mit den Indikatoren Methylorange, Bromthymolblau, Phenolphthalein und Lackmus - Titration von Phosphorsäure mit Natronlauge und Methylorange als Indikator |  |  |
| 3. Mögliche Einwirkungen |  |  |
| 3.a stoffliche x Gefahrstoffe Biostoffe Gentechnisch veränder- te Organismen Tiere | 3.b physikalische Radioaktive Stoffe Strom nichtionisierende Strahlen Lärm Hitze, Kälte x mechanische (Quetschen, Schneiden, Stoßen) | 3.c sonstige Bildschirmarbeitsplätze häufiges Heben, Tragen von Lasten Zwangshaltung Beleuchtung Geruchsbelästigung |
| ggf. weitere 3a stofflich: Natriumhydroxidlösung (c=0,1 mol/L) (Achtung, GHS05) Phosphorsäurelösung (c=0,03 mol/L) (Gefahr, GHS05 GHS07) Methylorangelösung (Gefahr, GHS06) Bromthymolblaulösung (kein Gefahrstoff nach GHS) Phenolphthalein-Lösung, ω = 0,09% (Gefahr, GHS02, GHS08) Lackmuslösung (kein Gefahrstoff nach GHS) Pufferlösungen gekauft oder hergestellt aus: Citronensäure-1-Hydrat (Achtung, GHS02) Natriumchlorid (kein Gefahrstoff nach GHS) Dikaliumhydrogenphosphat (kein Gefahrstoff nach GHS) Kaliumdihydrogenphosphat (kein Gefahrstoff nach GHS) Dinatriumhydrogenphosphat (kein Gefahrstoff nach GHS) Glycin (kein Gefahrstoff nach GHS) Ammoniumchlorid (Achtung, GHS02) Ammoniak (c=0,5 mol/L) (kein Gefahrstoff nach GHS) 3b physikalisch: Glasgeräte (Zerbrechen, Schnittwunden) |  |  |
| 4. Mögliche Gefahren bei |  |  |
| Beim Befüllen der Bürette ggf. einen Hocker benutzen. 4.1 bestimmungsgemäßer Verwendung / bestimmungsgemäßem Betrieb Bei Beachtung der Arbeitsvorschriften und bei Einhaltung der unter 5. genannten Schutzmaßnahmen ist keine Gefährdung zu erwarten. |  |  |
| 4.2 Abweichung von der bestimmungsgemäßen Verwendung / dem bestimmungs- gemäßen Betrieb Glasgeräte Können zerbrechen und Schnittwunden verursachen Natriumhydroxid (c=0,1 mol/L) Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Phosphorsäure (c=0,03 mol/L) Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Gesundheitsschädlich bei Verschlucken Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Methylorange Giftig bei Verschlucken Phenolphthalein Verursacht Hautreizungen Kann vermutlich genetische Defekte verursachen Kann Krebs erregen Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen Citronensäure-1-Hydrat (Achtung, GHS02) Verursacht schwere Augenreizung Kann die Atemwege reizen Ammoniumchlorid (Achtung, GHS02) Gesundheitsschädlich bei Verschlucken Verursacht schwere Augenreizung |  |  |
| 4.3 Gefährdungen für Schwangere und Stillende Es gehen keine besonderen Gefahren für Schwangere und Stillende von den verwendeten Stoffen oder Geräten aus (Mögliche Gefährdungen für Schwangere und Stillende sind im Vorfeld zu berücksichtigen. Zutreffende Gefährdungen aus dem Dokument „Mutterschutz für Mitarbeiterinnen“. Können in diese Gefährdungsbeurteilung übernommen werden – siehe: https://ruhr-uni-bochum.agu-hochschulen.de/fileadmin/user_upload/DATEN/ablauforganisation/unterstuetzende_prozesse/allgemeins/gef%C3%A4hrdungsbeurteilungen/GB_Mutterschutz_Mitarbeiterinnen_01.docx Bei Bekanntwerden ist eine aktuelle Gefährdungsbeurteilung für Schwangere und Stillende anzufertigen.) |  |  |
| 5. Erforderliche Schutzmaßnahmen |  |  |
| 5.1 Technische Schutzmaßnahmen Keine |  |  |
| 5.2 Organisatorische Schutzmaßnahmen Betriebsanweisungen, Laborordnungen, Versuchsvorschrift Prüffristen für Not- und Augenduschen, Prüffristen für Abzüge und Geräte gemäß Betriebssicherheitsverordnung |  |  |
| 5.3 Persönliche Schutzausrüstung Laborkittel und Schutzbrille |  |  |
| 6. Prüfung von Arbeitsmitteln |  |  |
| #### Glasgeräte (Erlenmeyerkolben, Messzylinder und Bürette) werden auf Beschädigungen #### überprüft. Stativ auf sicheren Stand prüfen |  |  |
| 7. Durchführung der Maßnahmen |  |  |
| #### Die unter 5. und 6. aufgeführten Maßnahmen werden vor Inbetriebnahme umgesetzt. |  |  |
| ___________________ _______________________________ Datum Erstellt durch _____________________ _____________________________ # Datum Unterschrift des Verantwortlichen |  |  |

Hinweis:	Der kursive Text dient der Information und ist vor Druck zu löschen.